6-2-10．绝对位置多段脉冲控制[PLSA]

PLSA/DPLSA指令具备两种控制模式，以下将一一作出介绍。

模式1：单向脉冲输出PLSA

1、指令概述

以指定的频率、加减速时间分段产生绝对位置脉冲的指令。

| 绝对位置多段脉冲控制[PLSA] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 16位指令 | PLSA | 32位指令 | DPLSA |
| 执行条件 | 常开/闭线圈触发 | 适用机型 | XC2、XC3、XC5、XCM、XCC |
| 硬件要求 | - | 软件要求 | - |

2、操作数

| 操作数 | 作用 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| S1 | 指定输出脉冲参数的软元件地址编号 | 16/32位，BIN |
| S2 | 指定加减速时间的数值或软元件地址编号 | 16/32位，BIN |
| D | 指定脉冲输出端口的编号 | 位 |

3、适用软元件

| 操作数 | 系统 |  |  |  |  |  |  |  |  | 常数 | 模块 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D | FD | ED | TD | CD | DX | DY | DM | DS | K /H | ID | QD |
| S1 | ● | ● |  | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |
| S2 | ● | ● |  | ● | ● |  |  |  |  | K |  |  |

字软元件

| 操作数 | 系统 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | M | S | T | C | Dn.m |
| D1 |  | ● |  |  |  |  |  |

位软元件

功能和动作

《16位指令形式》

《32位指令形式》

- 参数地址是以Dn或FDn为起始地址的一段区域。上例（16位指令形式）：D0设定第1段脉冲的最高频率、D1设定第1段脉冲的个数，D2设定第2段脉冲的最高频率、D3设定第2段脉冲的个数，…… 以Dn设定第(n+2)/2段脉冲的最高频率、Dn+1设定第(n+2)/2段脉冲的个数的设定值都为0表示分段结束，一共设定了(n+2)/2-1段脉冲；最多可设定24段。

- 对32位指令DPLSA，D0(D1)（双字）设定第1段脉冲的最高频率、D2(D3)（双字）设定第1段脉冲的个数，D4(D5)（双字）设定第2段脉冲的最高频率、D6(D7)（双字）设定第2段脉冲的个数……以Dn设定第(n+4)/4段脉冲的最高频率、Dn+2设定第(n+4)/4段脉冲的个数的设定值都为0表示分段结束，一共设定了(n+4)/4-1段脉冲；最多可设定24段。

- 加减速时间是指从开始到第一段最高频率的加速时间，同时也定义了所有段的频率与时间的斜率，从而后面的加减速都按照这个斜率来加速/减速。

- 脉冲输出：一般为Y0、Y1；XC5系列为Y0~Y3；3轴为Y0~Y2；10轴为Y0~Y11。

- 频率范围： 0~32767Hz（16位指令）、0~200KHz（32位指令）。

- 脉冲个数范围：K0~K32,767（16位指令）、K0~K2,147,483,647（32位指令）。

- 执行指令前请确认当前位置对应的寄存器里面的值是否正确（D8171、D8170[Y0]/ D8174、D8173[Y1] ……）。

注意：当为n段脉冲时，第1段、第2段、第3段……第n段每段的脉冲频率和脉冲数的地址必须是依次连续的，且第n+1段的脉冲频率与脉冲数的地址必须为0，用来判断脉冲段是否结束；加减速时间的地址不能够紧跟在第n段寄存器后面。

现需要通过绝对位置多段脉冲控制DPLSA发送6段脉冲，脉冲端子为Y0，每段的脉冲频率、相对于原点的绝对位置与加减速时间如下表所示：

例

| 名称 | 频率设定值(Hz) | 绝对位置设定值 |
| --- | --- | --- |
| 第1段脉冲 | 1000 | 2000 |
| 第2段脉冲 | 200 | 3000 |
| 第3段脉冲 | 3000 | 9000 |
| 第4段脉冲 | 800 | 10600 |
| 第5段脉冲 | 100 | 11400 |
| 第6段脉冲 | 1200 | 14400 |
| 加减速时间 | 100ms |  |

使用32位指令DPLSA，地址分配如下表：

| 名称 | 频率设定值(Hz) | 频率地址(双字) | 绝对位置设定值 | 绝对位置地址(双字) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1段脉冲 | 1000 | D1、D0 | 2000 | D3、D2 |
| 第2段脉冲 | 200 | D5、D4 | 3000 | D7、D6 |
| 第3段脉冲 | 3000 | D9、D8 | 9000 | D11、D10 |
| 第4段脉冲 | 800 | D13、D12 | 10600 | D15、D14 |
| 第5段脉冲 | 100 | D17、D16 | 11400 | D19、D18 |
| 第6段脉冲 | 1200 | D21、D20 | 14400 | D23、D22 |
| 加减速时间 | 100ms |  | D51、D0 |  |

注意：第6段所占寄存器后面的4个寄存器（D27、D26、D25、D24）的值必须为0，用来判断脉冲段是否结束；16位指令PLSA则为后面的2个寄存器的值必须为0。

梯形图如下所示：

模式2：双向脉冲输出PLSA

1、指令概述

以指定的频率、加减速时间和脉冲方向分段产生绝对位置脉冲的指令。

| 绝对位置多段脉冲控制[PLSA] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 16位指令 | PLSA | 32位指令 | DPLSA |
| 执行条件 | 常开/闭线圈触发 | 适用机型 | XC2、XC3、XC5、XCM、XCC |
| 硬件要求 | - | 软件要求 | - |

2、操作数

| 操作数 | 作用 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| S1 | 指定输出脉冲数的软元件地址编号 | 16/32位，BIN |
| S2 | 指定加减速时间的数值或软元件地址编号 | 16/32位，BIN |
| D1 | 指定脉冲输出端口的编号 | 位 |
| D2 | 指定脉冲方向端口的编号 | 位 |

3、适用软元件

| 操作数 | 系统 |  |  |  |  |  |  |  |  | 常数 | 模块 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D | FD | ED | TD | CD | DX | DY | DM | DS | K /H | ID | QD |
| S1 | ● | ● |  | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |
| S2 | ● | ● |  | ● | ● |  |  |  |  | K |  |  |

字软元件

| 操作数 | 系统 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | M | S | T | C | Dn.m |
| D1 |  | ● |  |  |  |  |  |
| D2 |  | ● |  |  |  |  |  |

位软元件

功能和动作

《16位指令形式》

《32位指令形式》

- 参数地址是以Dn或FDn为起始地址的一段区域。上例（16位指令形式）：D0设定第1段脉冲的最高频率、D1设定第1段脉冲的个数，D2设定第2段脉冲的最高频率、D3设定第2段脉冲的个数，…… 以Dn设定第(n+2)/2段脉冲的最高频率、Dn+1设定第(n+2)/2段脉冲的个数的设定值都为0表示分段结束，一共设定了(n+2)/2-1段脉冲；最多可设定24段。

- 对32位指令DPLSA，D0（双字）设定第1段脉冲的最高频率、D2（双字）设定第1段脉冲的个数，D4（双字）设定第2段脉冲的最高频率、D6（双字）设定第2段脉冲的个数……以Dn设定第(n+4)/4段脉冲的最高频率、Dn+2设定第(n+4)/4段脉冲的个数的设定值都为0表示分段结束，一共设定了(n+4)/4-1段脉冲；最多可设定24段。

- 加减速时间是指从开始到第一段最高频率的加速时间，同时也定义了所有段的频率与时间的斜率，从而后面的加减速都按照这个斜率来加速/减速。

- 脉冲输出：一般为Y0、Y1；XC5系列为Y0~Y3；3轴为Y0~Y2；10轴为Y0~Y11。

- 频率范围： 0~32767Hz（16位指令）、0~200KHz（32位指令）。

- 脉冲个数范围：K0~K32,767（16位指令）、K0~K2,147,483,647（32位指令）。

- 执行指令前请确认当前位置对应的寄存器里面的值是否正确（D8171、D8170[Y0]/ D8174、D8173[Y1] ……）。

- 输出脉冲方向的Y编号，可以任意指定。

注意：当PLSA或DPLSA指令中配置多段脉冲段时，这些脉冲段的脉冲方向必须相同（即这些脉冲段的脉冲只能使电机向同一方向转动，无法实现正反转）。

现需要通过绝对位置多段脉冲控制DPLSA发送6段脉冲，脉冲端子为Y0，方向端子为Y2，每段的脉冲频率、相对于原点的绝对位置与加减速时间如下表所示：

例

| 名称 | 频率设定值(Hz) | 绝对位置设定值 |
| --- | --- | --- |
| 第1段脉冲 | 1000 | 2000 |
| 第2段脉冲 | 200 | 3000 |
| 第3段脉冲 | 3000 | 9000 |
| 第4段脉冲 | 800 | 10600 |
| 第5段脉冲 | 100 | 11400 |
| 第6段脉冲 | 1200 | 14400 |
| 加减速时间 | 100ms |  |

使用32位指令DPLSA，地址分配如下表：

| 名称 | 频率设定值(Hz) | 频率地址(双字) | 绝对位置设定值 | 绝对位置地址(双字) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1段脉冲 | 1000 | D1、D0 | 2000 | D3、D2 |
| 第2段脉冲 | 200 | D5、D4 | 3000 | D7、D6 |
| 第3段脉冲 | 3000 | D9、D8 | 9000 | D11、D10 |
| 第4段脉冲 | 800 | D13、D12 | 10600 | D15、D14 |
| 第5段脉冲 | 100 | D17、D16 | 11400 | D19、D18 |
| 第6段脉冲 | 1200 | D21、D20 | 14400 | D23、D22 |
| 加减速时间 | 100ms |  | D51、D0 |  |

注意：第6段所占寄存器后面的4个寄存器（D27、D26、D25、D24）的值必须为0，用来判断脉冲段是否结束；16位指令PLSA则为后面的2个寄存器的值必须为0。

梯形图如下所示：